🏎️💨 Relatório de Projeto: “Reflexo do Piloto” – Teste de Reação Ultrassônico

Alunos: Filipe Farias e Kevin Santos - 1º período de Ciência da Computação

🎯 Introdução e Objetivo

Este projeto, denominado "Reflexo do Piloto", é uma simulação interativa de um teste de reflexo comumente associado a pilotos de corrida, implementado utilizando um Raspberry Pi 4 e diversos componentes de hardware.

O objetivo principal é medir a velocidade de reação de um jogador, cronometrando o intervalo de tempo entre o acendimento de um LED verde (o estímulo) e a detecção da mão do jogador pelo sensor ultrassônico (a resposta). O sistema fornece um feedback instantâneo e classifica o reflexo do jogador

⚙️ Como Funciona o Teste

O teste é dividido em etapas controladas pelo código Python e hardware:

- Início: O jogador pressiona o botão de início.

- Atenção: O LED amarelo acende, indicando “Atenção…”.

- Estímulo: Após um tempo aleatório (2 a 5 segundos), o LED amarelo apaga e o LED verde acende. O cronômetro do tempo de reação é iniciado.

- Reação: O jogador deve mover a mão rapidamente até o sensor ultrassônico (HC-SR04), que detecta a presença da mão a uma distância limite (10 cm).

- Medição e Resultado: O programa mede o tempo de reação (do acendimento do LED verde até a detecção da mão).

- O resultado é apresentado no terminal com o tempo exato em segundos e visualmente pelos LEDs e buzzer:

  - Verde + buzzer rápido: reflexo excelente (menos de $0.3s$).

  - Amarelo piscando: reflexo médio (entre $0.3s$ e $0.6s$).

  - Vermelho aceso + tom grave: reflexo lento (mais de $0.6s$).

🔩 Componentes Utilizados

A tabela a seguir lista os materiais necessários para a montagem do projeto:

| Componente | Tipo | Função |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 4 | Controlador (1) | Executa o código e controla os periféricos |
| Sensor Ultrassônico | HC-SR04 (1) | Entrada: Detecta a presença da mão (distância) |
| Botão | Entrada (1) | Inicia o teste |
| LEDs | 3 (Amarelo, Verde, Vermelho) | Saída: Sinalização de status e resultado |
| Buzzer | Saída (1) | Indicação sonora do resultado |
| Protoboard | 1 | Base para montagem do circuito |
| Jumpers | Diversos | Conexões macho-macho, fêmea-fêmea e macho-fêmea |
| Resistores | 3 (para os LEDs) | Limitar a corrente elétrica |

Imagens do Projeto:

| Imagem 1.1 | Imagem 1.2 |
| --- | --- |

- Imagem 1.1 : Visão geral do circuito na protoboard, com o sensor ultrassônico, LEDs, resistores, e cabos conectados ao Raspberry Pi 4.

- Imagem 1.2: Detalhe do dedo pressionando o botão de início no protótipo montado na protoboard, conectado a um Raspberry Pi 4

💻 Código-Fonte Completo em Python (RPi.GPIO)

O código abaixo implementa a lógica do jogo, a leitura do botão, a medição de distância pelo HC-SR04, a temporização da reação e a emissão do feedback nos LEDs e buzzer.

import RPi.GPIO as GPIO

import time

import random

import sys

# --- Definição dos Pinos GPIO (Padrão BCM) ---

PIN_BOTAO = 17

PIN_ECHO = 24

PIN_TRIG = 23

PIN_LED_AMARELO = 27

PIN_LED_VERDE = 22

PIN_LED_VERMELHO = 5

PIN_BUZZER = 6

# --- Constantes do Jogo ---

LIMITE_EXCELENTE = 0.3  # Tempo em segundos

LIMITE_MEDIO = 0.6      # Tempo em segundos

VELOCIDADE_DO_SOM = 34300 # cm/s

DISTANCIA_GATILHO = 10    # Distância em cm para detectar a reação

# --- Variáveis Globais ---

tempo_inicio_estmulo = 0.0

buzzer_pwm = None

Continuação do código:

# --- Funções de Configuração e Controle ---

def configuracao_gpio():

"""Configura os pinos GPIO e inicializa o PWM para o buzzer."""

global buzzer_pwm

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setwarnings(False)

# Entradas

GPIO.setup(PIN_BOTAO, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)

GPIO.setup(PIN_ECHO, GPIO.IN)

# Saídas

GPIO.setup(PIN_TRIG, GPIO.OUT)

GPIO.setup(PIN_LED_AMARELO, GPIO.OUT)

GPIO.setup(PIN_LED_VERDE, GPIO.OUT)

GPIO.setup(PIN_LED_VERMELHO, GPIO.OUT)

GPIO.setup(PIN_BUZZER, GPIO.OUT)

GPIO.output(PIN_TRIG, False)

limpar_saidas()

# Configuração do Buzzer com PWM

buzzer_pwm = GPIO.PWM(PIN_BUZZER, 1) # Inicializa PWM com 1 Hz (a frequência será alterada)

buzzer_pwm.start(0)                  # Inicia com ciclo de trabalho zero (silencioso)

Continuação do código:

print("✅ GPIO configurado. Pronto para iniciar o teste.")

print("------------------------------------------------")

def limpar_saidas():

"""Desliga todos os LEDs e o Buzzer."""

try:

GPIO.output(PIN_LED_AMARELO, False)

GPIO.output(PIN_LED_VERDE, False)

GPIO.output(PIN_LED_VERMELHO, False)

if buzzer_pwm:

buzzer_pwm.ChangeDutyCycle(0)

else:

GPIO.output(PIN_BUZZER, False)

except Exception:

pass # Ignora erros se GPIO ainda não estiver configurado

def tocar_tom(frequencia, duracao):

"""Gera um som no buzzer por um tempo especificado. Frequencia 0 = Silêncio."""

if buzzer_pwm:

if frequencia > 0:

buzzer_pwm.ChangeFrequency(frequencia)

buzzer_pwm.ChangeDutyCycle(50) # 50% de ciclo de trabalho para tom claro

time.sleep(duracao)

buzzer_pwm.ChangeDutyCycle(0)

else:

time.sleep(duracao)

Continuação do código:

def medir_distancia():

"""Calcula a distância em cm usando o sensor HC-SR04."""

# Envia pulso TRIG

GPIO.output(PIN_TRIG, True)

time.sleep(0.00001)

GPIO.output(PIN_TRIG, False)

pulse_start = time.time()

pulse_end = time.time()

# Espera pelo sinal ECHO (nível baixo)

timeout_start = time.time()

while GPIO.input(PIN_ECHO) == 0:

pulse_start = time.time()

if pulse_start - timeout_start > 0.04: # Limite de 40ms para evitar loop infinito

return 999

# Espera pelo sinal ECHO (nível alto)

timeout_end = time.time()

while GPIO.input(PIN_ECHO) == 1:

pulse_end = time.time()

if pulse_end - timeout_end > 0.04: # Limite de 40ms para evitar loop infinito

return 999

duracao_pulso = pulse_end - pulse_start

if duracao_pulso <= 0:

return 999

Continuação do código:

# Distância = (Tempo * Velocidade do Som) / 2

distancia = (duracao_pulso * VELOCIDADE_DO_SOM) / 2

return round(distancia, 2)

def mostrar_resultado(tempo_reacao):

"""Exibe o resultado do teste com base no tempo de reação."""

limpar_saidas()

print("\n--- RESULTADO DO TESTE ---")

print(f"~ Tempo de Reação: {tempo_reacao:.3f} segundos")

if tempo_reacao < 0:

print("⚠️ ERRO: Falha na Medição de Tempo.")

GPIO.output(PIN_LED_VERMELHO, True)

time.sleep(2)

elif tempo_reacao <= LIMITE_EXCELENTE:

# Reflexo Excelente

print("🟢 REFLEXO: EXCELENTE! (Melhor que %.2fs)" % LIMITE_EXCELENTE)

GPIO.output(PIN_LED_VERDE, True)

for _ in range(3):

tocar_tom(1500, 0.05) # Tom alto de 1500 Hz

tocar_tom(0, 0.05)   # Pausa silenciosa

time.sleep(1) # Mantém o LED verde ligado após os bips

elif tempo_reacao <= LIMITE_MEDIO:

# Reflexo Médio

Continuação do código:

print("🟡 REFLEXO: MÉDIO. (Entre %.2fs e %.2fs)" % (LIMITE_EXCELENTE, LIMITE_MEDIO))

for _ in range(5): # Pisca o LED amarelo

GPIO.output(PIN_LED_AMARELO, True)

time.sleep(0.15)

GPIO.output(PIN_LED_AMARELO, False)

time.sleep(0.15)

else:

# Reflexo Lento

print("🔴 REFLEXO: LENTO! (Pior que %.2fs)" % LIMITE_MEDIO)

GPIO.output(PIN_LED_VERMELHO, True)

tocar_tom(440, 1.5) # Tom grave de 440 Hz por 1.5s

limpar_saidas()

print("------------------------------------------------")

print("Pressione o botão para tentar novamente!")

def iniciar_teste(canal_botao):

"""Função de callback acionada pelo botão para iniciar o ciclo do teste."""

global tempo_inicio_estmulo

# Desabilita o detector de borda para evitar múltiplas chamadas durante o teste

GPIO.remove_event_detect(PIN_BOTAO)

try:

limpar_saidas()

print("\n[INÍCIO] Teste de Reflexo do Piloto!")

Continuação do código:

# --- 1. Fase de Preparação (Atenção) ---

print("🟠 Fase de Preparação: Atenção...")

GPIO.output(PIN_LED_AMARELO, True)

tempo_espera = random.uniform(2, 5) # Tempo aleatório entre 2 e 5 segundos

time.sleep(tempo_espera)

GPIO.output(PIN_LED_AMARELO, False)

# --- 2. Fase de Estímulo (Reaja!) ---

print("🟢 Fase de Estímulo: REAJA!")

GPIO.output(PIN_LED_VERDE, True)

tempo_inicio_estmulo = time.time()

# --- 3. Espera pela Reação ---

reagiu = False

tempo_limite_max = tempo_inicio_estmulo + 5.0 # Limite de 5 segundos para reação

while not reagiu and time.time() < tempo_limite_max:

distancia = medir_distancia()

if distancia <= DISTANCIA_GATILHO:

tempo_reacao = time.time() - tempo_inicio_estmulo

mostrar_resultado(tempo_reacao)

reagiu = True

Continuação do código:

time.sleep(0.05) # Pequeno atraso para evitar consumo excessivo de CPU

# Se o loop terminar sem reação

if not reagiu:

print("❌ Tempo esgotado (5.0s). Tente ser mais rápido!")

mostrar_resultado(99.99) # Tempo alto para indicar falha

except Exception as e:

print(f"Ocorreu um erro no teste: {e}")

finally:

# Reabilita o detector de borda para que o botão possa ser pressionado novamente

GPIO.add_event_detect(PIN_BOTAO, GPIO.RISING, callback=iniciar_teste, bouncetime=300)

# --- Programa Principal ---

if __name__ == "__main__":

config_success = False

try:

configuracao_gpio()

config_success = True

# Configura a detecção de borda no botão (aciona iniciar_teste ao pressionar)

GPIO.add_event_detect(PIN_BOTAO, GPIO.RISING, callback=iniciar_teste, bouncetime=300)

print("\nPronto. Pressione o botão INICIAR (GPIO 17) para começar o 'Reflexo do Piloto'.")

# Loop principal para manter o programa rodando e aguardando eventos

while True:

time.sleep(1)

except KeyboardInterrupt:

print("\nPrograma encerrado pelo usuário (Ctrl+C).")

except Exception as e:

print(f"\nOcorreu um erro fatal: {e}")

finally:

# Limpeza final dos pinos GPIO

if config_success:

if buzzer_pwm:

buzzer_pwm.stop()

limpar_saidas()

GPIO.cleanup()

print("Configurações GPIO limpas. Até logo!")

else:

print("Configuração GPIO falhou no início. Limpeza ignorada.")

sys.exit()